TERMO DE REFERÊNCIA

Dispensa:71/2025

Art 75 VIII

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para execução com todo material necessário para a  fundação em concreto armado destinado à instalação de estrutura metálica para caixas d’água, com capacidade de abastecimento comunitário nas localidades de Corredor da Luz, NCR Figueira e NCR São Sebastião, zona rural do Município de Quevedos/RS.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir o fornecimento contínuo e seguro de água potável às comunidades rurais mencionadas, atendendo a demandas básicas de saúde pública, dignidade humana e qualidade de vida, considerando a ausência de infraestrutura adequada de abastecimento.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO REQUISITO DO OBJETO

A solução consiste na execução de fundação de concreto armado (tipo sapata ou bloco), incluindo escavação, armação, formas, concretagem e nivelamento, dimensionada conforme projeto técnico, para sustentação de estruturas metálicas para reservatórios de água (caixas d’água elevadas), com altura média de 6 metros.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço comum de engenharia, conforme art. 6º, inciso XXII, da Lei 14.133/2021.

5. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

A vigência contratual será de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada mediante justificativa técnica e administrativa, nos termos do art. 105 da Lei 14.133/2021.

6. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

A execução ocorrerá nos seguintes locais:

- Corredor da Luz

- Núcleo de Colonização Rural (NCR) Figueira

- NCR São Sebastião

Prazo de conclusão: até 30 dias corridos após emissão da ordem de início.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Disponibilizar acesso aos locais de execução.

- Fiscalizar a execução dos serviços.

- Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços conforme normas técnicas e legislação vigente.

- Disponibilizar mão de obra qualificada, EPIs e equipamentos.

- Responsabilizar-se por danos causados durante a execução.

- Garantir a integridade das estruturas durante e após a obra.

- Fornecer todo o material necessário.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação total dos serviços. A subcontratação parcial deve ser previamente autorizada pela Administração.

10. DA GARANTIA

A contratada deverá garantir os serviços executados por no mínimo 5 (cinco) anos, conforme o Código Civil (Art. 618).

11. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização será realizada por:

Fiscal Técnico:

Eng. Priscila Sieg

12. DOS PROCEDIMENTOS, TESTES E INSPEÇÕES

Serão realizados testes de integridade e nivelamento da fundação, com emissão de relatório técnico pelo fiscal designado. A entrega será precedida de inspeção in loco.

13. DA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

Os serviços deverão atender integralmente aos critérios técnicos estabelecidos no projeto em anexo. Serão rejeitados serviços em desacordo com os padrões mínimos exigidos.

Tanque 01 e Tanque 02 – Instalação elevada (altura de base: 6,00m)

- Fundação com 6 estacas tipo broca, distribuídas uniformemente numa malha de 3,30m x 3,30m

- Profundidade mínima das estacas: 3,00m cada

- Diâmetro das brocas: 60cm

- Execução de cinta de amarração (viga de travamento) sobre as estacas:

  - Dimensões: 0,30m (largura) x 0,30m (altura)

- Esta cinta servirá de base para a fixação da estrutura metálica de suporte à caixa d’água, garantindo distribuição uniforme das cargas verticais e estabilidade contra esforços horizontais.

- Serão dispostos cabos de aço tensionados, como medida adicional de segurança e estabilidade contra esforços horizontais e ação dos ventos.

- Concreto com resistência especificada de fck ≥ 25 MPa, com controle tecnológico durante a execução.

Tanque 03 – Instalação em base baixa (altura da base: 2,00m) – Solo rochoso

- Fundação do tipo radier estrutural, dimensionado para cargas concentradas.

- Dimensões do radier: 3,30m x 3,30m

- Espessura e ferragem: armadura tipo "aranha" com malha superior e inferior, adequada ao carregamento, respeitando o espaçamento normativo.

- Concreto com resistência especificada de fck ≥ 25 MPa, com controle tecnológico durante a execução.

- Este sistema foi escolhido devido à natureza do solo (presença de rochas e alta resistência natural), que inviabiliza escavação profunda, sendo mais eficiente e seguro o uso de base contínua de apoio.

14. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 15  (quinze) dias após a entrega dos serviços e emissão de Nota Fiscal e atesto do fiscal.

15. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Modalidade: Dispensa de licitação
Tipo: Menor Preço Global
Critério de Julgamento: Menor preço por lote (3 fundações – 1 por localidade).

16. CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

As propostas deverão conter:

- Valor unitário e total dos serviços

- Cronograma de execução

- Prazo de garantia

- Assinatura e identificação do responsável técnico

17. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO

Documentação exigida:

- Atestado de capacidade técnica

- Certidões negativas (FGTS, INSS, Receita Federal, Estadual e Municipal)

- Declaração de inexistência de impedimentos

- Contrato social/estatuto atualizado

18. ESTIMATIVA DE PREÇO

Com base em pesquisa de mercado, a estimativa de valor é de:

- R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por fundação : totalizando R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

- Estimativa de Material: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)

- Total estimado: R$ 101.000,00 (cento e um mil reais)

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS SUBORD.

PROJ/ATIVIDADE - 2.020 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA

90 – 3.3.90.30.00.00.00.00  0500 – MATERIAL DE CONSUMO

92 -  3.3.90.39.00.00.00.00  0500 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ

Quevedos, 25 de junho de 2025.

Nicolau Portinho
Chefe do Departamento de Água e Luz