# TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo da cobertura do telhado e melhorias internas no Ginásio Poliesportivo Municipal de Quevedos/RS

Dispensa de Licitação- 73/2025

## 1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial e instalações elétricas, visando a correção do telhado e manutenção da iluminação interna do Ginásio Poliesportivo, localizado na Avenida Reverendo Francisco Dias, Quevedos/RS, conforme Memorial Descritivo do Projeto de Correção de Telhado e Iluminação (documento anexo).

| DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- |
| Fornecimento e instalação de manta asfáltica e parafusos para a cobertura do ginásio | R$ 15.500,00 |
| Serviço de levantamento de rede de proteção do teto de quadra e serviço de substituição das lâmpadas internas do Ginásio. | R$ 3.200,00 |
| Total | R$ 18.700,00 |

## 2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação justifica-se pela necessidade de:

- Corrigir falhas estruturais na cobertura do ginásio, que apresentam infiltrações e riscos à segurança dos usuários e à integridade da edificação pública;

- Executar melhorias internas necessárias para garantir funcionamento adequado e seguro do sistema de iluminação, atendendo a normas técnicas vigentes;

- Restaurar as condições de uso do ginásio, que é fundamental para atividades esportivas, culturais e escolares da população local, promovendo bem-estar social e qualidade de vida;

- Evitar danos maiores ao patrimônio público, por meio da manutenção preventiva e corretiva adequada.

## 3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Os serviços a serem contratados incluem, conforme Memorial Descritivo:

- Manutenção e reparo do telhado, incluindo substituição de telhas danificadas, revisão e correção de calhas, rufos e estruturas de suporte;

- Impermeabilização de pontos críticos, prevenindo novas infiltrações;

- Manutenção/substituição de lâmpadas da iluminação interna,

- Limpeza da cobertura e das calhas, garantindo o correto escoamento pluvial;

- Execução dos serviços conforme normas técnicas vigentes e boas práticas de engenharia civil.

- Elevação da tela de proteção superior da quadra.

## 4. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Ginásio Poliesportivo, situado na Avenida Reverendo Francisco Dias, cidade de Quevedos/RS.

## 5. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo máximo para execução completa dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

## 6. VALOR ESTIMADO

O valor estimado para a contratação é de até R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais), conforme pesquisa de preços e orçamento estimativo constante no processo administrativo.

## 7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para pagamento da contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Obras:

Órgão: Secretaria Municipal de Obras
unidade: 02 Secretaria Mun. De Obras e Serviços Públicos
Projeto/ativ: construção e manutenção de praças, parques e balneários públicos

85 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0500- material de consumo

87 – 3.3.90.39.00.00.00.00 0500- outros serviços PJ

## 8. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

A fiscalização da execução dos serviços e do contrato será exercida pela Engenheira Civil Priscila Sieg, servidora do quadro municipal, designada para acompanhar e atestar a correta execução contratual, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar do certame empresas:

- Legalmente constituídas;

- Com comprovada capacidade técnica na execução de serviços de manutenção predial e instalações elétricas;

- Que atendam às exigências da habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira previstas no edital.

## 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços conforme o Memorial Descritivo e demais normas técnicas;

- Fornecer todo o material, equipamentos e mão de obra necessários à execução do serviço;

- Garantir a segurança dos trabalhadores e usuários durante a execução;

- Responsabilizar-se por eventuais danos causados a bens públicos e/ou de terceiros durante os serviços;

- Cumprir prazos e normas legais vigentes.

## 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Disponibilizar acesso ao local da execução;

- Efetuar o pagamento conforme cronograma financeiro e após atesto da fiscalização;

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

## 12. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Memorial Descritivo do Projeto de Correção do Telhado e Iluminação do Ginásio Poliesportivo (anexo);

- Fotografias e laudos técnicos de avaliação da situação atual (se houver);

## 13. FORMA DE CONTRATAÇÃO

A contratação será realizada conforme o regime estabelecido pela Lei Federal nº 14.133/2021, modalidade adequada ao valor estimado e à natureza do objeto, podendo ser:

- Dispensa de licitação, mediante justificativa técnica, caso o valor final seja igual ou inferior ao limite legal vigente;

- Ou procedimento competitivo adequado, caso ultrapasse os limites previstos para dispensa.

## 14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em parcela única após a conclusão e atesto dos serviços pelo fiscal do contrato e apresentação da respectiva nota fiscal, observando-se a regularidade fiscal da contratada no momento do pagamento.

Quevedos, 04 de julho de 2025.

Priscila Sieg

Chefe do departamento de engenharia arquitetura e urbanismo

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE CORREÇÃO DE TELHADO E ILUMINAÇÃO

GINÁSIO POLIESPORTIVO – ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I

Obra: Correção de Telhado e Melhorias Internas – Ginásio Poliesportivo 
Local: Avenida Revendo Francisco Dias
Área estimada de cobertura: 890 m²

- OBJETIVO

Este memorial descritivo tem por finalidade detalhar os serviços de correção das infiltrações no telhado do ginásio poliesportivo, além da execução de melhorias internas como a substituição de lâmpadas queimadas e elevação da tela de proteção superior da quadra. O objetivo é assegurar maior durabilidade da cobertura, segurança dos usuários e funcionalidade do espaço.

- SERVIÇOS PREVISTOS

  - Correção do Telhado com Telha Aluzinco

A cobertura apresenta infiltrações decorrentes de falhas nos pontos de fixação das telhas metálicas. A solução técnica adotada consistirá em:

Inspeção e Tratamento dos Parafusos

- Inspeção geral dos parafusos de fixação;

- Reaperto dos parafusos soltos;

- Substituição dos parafusos danificados ou com sinais de corrosão;

- Registro fotográfico das anomalias identificadas.

Aplicação de Manta Asfáltica sobre Linhas de Parafusos

- Aplicação de manta asfáltica autoadesiva ou aplicada a quente, ao longo de todas as linhas de parafusos;

- A manta será disposta no mesmo sentido das telhas (sentido da caída da água), formando listras paralelas entre si, acompanhando a estrutura de telhamento;

- A fixação será executada de forma que a manta acompanhe o fluxo da água, evitando pontos de descolamento ou contra fluxo, assegurando total aderência;

- A manta utilizada deverá ser resistente à radiação UV, intempéries e dilatações térmicas comuns em coberturas metálicas.

  - Substituição de Lâmpadas Queimadas (Área Interna)

- Identificação e substituição de todas as lâmpadas queimadas na parte interna do ginásio;

- Preferência por lâmpadas LED, compatíveis com as luminárias atuais, visando melhor eficiência energética;

- Utilização de andaimes, escadas ou plataformas elevatórias conforme necessidade e altura da instalação.

  - Elevação da Tela de Proteção Superior da Quadra

- Elevação e reinstalação da proteção em altura adequada para prática de voleibol (altura mínima sugerida de 7 metros no ponto central);

- Estrutura metálica de reforço será utilizada para fixação, devidamente ancorada na estrutura existente;

- A nova configuração deverá oferecer resistência a impactos e estabilidade.

- SEGURANÇA DO TRABALHO

Os serviços que envolvam altura seguirão as diretrizes da NR-35, além das normas da NR-06 e boas práticas de segurança, incluindo:

- Profissionais capacitados com treinamento específico;

- Utilização de EPIs obrigatórios: cinto tipo paraquedista, talabarte com absorvedor, capacete com jugular, calçado de segurança e luvas;

- Instalação de linha de vida e pontos de ancoragem adequados;

- Apresentação do Plano de Segurança para Trabalho em Altura, por parte da contratada, com análise de riscos e medidas preventivas.

- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

- Parafusos novos galvanizados, quando necessário;

- Manta asfáltica de alta performance, com resistência mínima de 110 °C, proteção UV e aderência a superfícies metálicas;

- Lâmpadas LED ou equivalentes, conforme especificações do sistema de iluminação do ginásio, que serão fornecidas pela contratante;

- Estrutura metálica tubular para sustentação da nova altura da tela de proteção;

- Ferramentas e equipamentos compatíveis com as necessidades dos serviços em altura.

5. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA EXECUTORA

- Fornecer mão de obra qualificada e treinada;

- Executar os serviços conforme cronograma e escopo definidos;

- Fornecer os EPIs necessários aos trabalhadores;

- Responsabilizar-se por eventuais danos durante a execução;

- Manter o canteiro limpo e organizado, com destinação correta dos resíduos gerados.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As intervenções previstas visam a restauração da estanqueidade do telhado, a melhoria da iluminação interna e a adequação da tela de proteção da quadra, garantindo funcionalidade, segurança e maior vida útil das estruturas. Todos os serviços serão realizados com acompanhamento técnico e observância das normas vigentes.

___________________________ Priscila Sieg Lima Chefe do departamento de engenharia arquitetura e urbanismo Matrícula 1439